Cabines Topaze 30mm

Environnement sec

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 30 de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en mélaminé de 30 mm d'épaisseur fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Le panneau est garanti uniquement en milieu sec, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur des cabines 2015 mm avec vide au sol de 150 mm avec pied en inox.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite

Détails techniques :

- Tous les chants visibles sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 33 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Liaison et contreventement de l'ensemble par un profilé supérieur en aluminium de 43 x 20mm.

- Pieds en inox de 20mm de diamètre avec rosace en inox, réglable en hauteur, fixation au sol invisible.

- 3 paumelles par porte en inox, ouvrant à droite ou à gauche.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.

Cabines Topaze 30mm

Environnement humide

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 30 pour environnement humide de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en panneau de 30mm constitué d’un noyau PU 24mm résistant à l’eau et d’un revêtement stratifié de 3mm d’épaisseur sur les deux faces, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Le panneau est garanti en milieu humide, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur des cabines 2015 mm avec vide au sol de 150 mm avec pied en inox.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite

Détails techniques :

- Tous les chants visibles sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 33 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Liaison et contreventement de l'ensemble par un profilé supérieur en aluminium de 43 x 20mm.

- Pieds en inox de 20mm de diamètre avec rosace en inox, réglable en hauteur, fixation au sol invisible.

- 3 paumelles par porte en inox, ouvrant à droite ou à gauche.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.