Cabines Topaze 30mm toute hauteur

Environnement sec

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 30 toute hauteur de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en mélaminé de 30 mm d'épaisseur fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Le panneau est garanti uniquement en milieu sec, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur de portes 1995mm, hauteur maximale des cabines 2750mm, sans vide au sol.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite.

Détails techniques :

- Les meneaux sont à hauteur de pièce (hauteur maximale 2750mm), et sont fixés par un profilé U en aluminium.

- Imposte en feuillure au-dessus des portes, fixation invisible (système de rainure / languette).

- Tous les chants visibles sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 33 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Fixation au sol par profil en aluminium.

- 3 paumelles par porte en inox, ouvrant à droite ou à gauche.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.

Cabines Topaze 30mm toute hauteur

Environnement humide

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 30 toute hauteur pour environnement humide de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en panneau de 30mm constitué d’un noyau PU 24mm résistant à l’eau et d’un revêtement stratifié de 3mm d’épaisseur sur les deux faces, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Le panneau est garanti en milieu humide, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur de portes 1995mm, hauteur maximale des cabines 2750mm, sans vide au sol.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite.

Détails techniques :

- Les meneaux sont à hauteur de pièce (hauteur maximale 2750mm), et sont fixés par un profilé U en aluminium.

- Imposte en feuillure au-dessus des portes, fixation invisible (système de rainure / languette).

- Tous les chants visibles sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 33 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Fixation au sol par profil en aluminium.

- 3 paumelles par porte en inox, ouvrant à droite ou à gauche.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.