Cabines Topaze 40mm toute hauteur

Environnement sec

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 40 toute hauteur de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, refends et meneaux de façade sont réalisés en panneau de particules d’épaisseur 38 mm recouvert de stratifié d’épaisseur 1mm de chaque côté, fabriqués par FunderMax (ou équivalent). Portes et meneaux avec chants en bois véritables.

- Le panneau est garanti uniquement en milieu sec, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur des portes 2000mm, hauteur maximale des cabines 2750mm.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite.

Détails techniques :

- Portes et meneaux avec chants en bois véritables, les autres chants sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Meneaux allant jusqu’au plafond, imposte au-dessus des portes allant jusqu’au plafond, fixation au plafond par un profilé supérieur.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 17 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Fixation au sol par profil en aluminium.

- 3 paumelles invisibles par porte, en inox, invisibles des deux côtés quand la porte est fermée.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.

Cabines Topaze 40mm toute hauteur

Environnement humide

Fourniture de cabines préfabriquées de modèle Topaze 40 toute hauteur pour environnement humide de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif :

Selon plan de l'architecte

Dimensions :
Largeurs et profondeurs des cabines suivant plan de l'architecte

Généralités :

- Les portes, et meneaux de façade sont réalisés en panneau de 34 mm constitué de feuilles Styrodur recouvert des deux côtés de stratifié épaisseur 3mm, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Portes et meneaux avec chants en matériau plastique. Les refends sont réalisés en panneau de 30mm constitué d’un noyau PU 24mm résistant à l’eau et d’un revêtement stratifié de 3mm d’épaisseur sur les deux faces, fabriqués par Fundermax (ou équivalent).

- Le panneau est garanti en milieu humide, son classement au feu est M3. Les angles et bords sont arrondis.

- Hauteur des portes 2000mm, hauteur maximale des cabines 2750mm.

- 12 Coloris sont disponibles suivant le nuancier mélaminé Sanélite.

Détails techniques :

- Portes et meneaux avec chants en matériau plastique, les autres chants sont équipés d’un profil fixé au laser sur toute la hauteur des panneaux.

- Meneaux allant jusqu’au plafond, imposte au-dessus des portes allant jusqu’au plafond, fixation au plafond par un profilé supérieur.

- Fixation murale et sur meneaux à l’aide de profilés U en aluminium, 17 x 30mm.

- Profil butée de porte en aluminium, 21 x 17,5 mm, avec joint en caoutchouc.

- Fixation au sol par profil en aluminium.

- 3 paumelles invisibles par porte, en inox, invisibles des deux côtés quand la porte est fermée.

- Verrou pivotant en inox, voyant extérieur libre/occupé (rouge et blanc), décondamnable de l’extérieur.

- Poignée en inox 23mm de diamètre.

- Dans chaque cabine, butée de porte en inox et patère en inox.